# 关键设备详情报告（示例）

模板：key_device_report_v1 v1.0.0 | 设备：KD-PUMP-204A | 日期：2026-03-08

| 报告对象 | 3号循环水泵 P-204A | 设备编号 | KD-PUMP-204A |
| --- | --- | --- | --- |
| 统计窗口 | 2026-03-01 00:00 至 2026-03-07 23:59 | 当前状态 | 设备存在严重异常，建议立即处理 |

# 1. 关键设备详情

| 基础信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 3号循环水泵 P-204A |  |  | 设备型号 | XW-500 |  |  |
| 安装位置 | 循环水处理站-北区 |  |  | 投运日期 | 2022-05-18 |  |  |
| 当前状态 | 设备存在严重异常，建议立即处理 |  |  | 7日告警次数 | 8 次 |  |  |
| 关键指标诊断 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标 |  | 当前值 |  | 判定 | 说明 |  |  |
| 振动均方根 |  | 7.8 mm/s |  | 异常 | 振动异常，建议排查轴承与转子 |  |  |
| 轴承温度 |  | 92.3 C |  | 异常 | 温度严重异常，建议立即处置 |  |  |
| 综合结论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合判断 |  | 设备存在严重异常，建议立即处理 |  |  |  |  |  |
| 建议动作 |  | 安排停机点检；复核轴承磨损情况；检查转子平衡；核查近期告警来源；复盘异常时段工况 |  |  |  |  |  |

# 2. 分析说明

3号循环水泵 P-204A当前整体状态为“设备存在严重异常，建议立即处理”。其中振动均方根为7.8 mm/s，轴承温度为92.3 C，均已超出正常区间，主要风险集中在“转子风险”。最近7日累计告警8次，最高频告警为“轴承温升高告警”。建议优先安排停机点检，并结合近期异常工况复核轴承磨损、转子平衡和润滑状态。

# 3. 风险标签与建议动作

转子风险（等级：high） - 振动与温升同时异常，疑似转子失衡或轴承磨损

稳定性风险（等级：medium） - 统计周期内告警次数较多，运行稳定性需关注

## 建议动作：

安排停机点检

复核轴承磨损情况

检查转子平衡

核查近期告警来源

复盘异常时段工况

注：本报告为模板样例，内容基于模拟数据生成。